Paquete ROS 2: tb3_dataset_tools — Guía de instalación y uso

Este documento describe cómo instalar y ejecutar el paquete ROS 2 **tb3_dataset_tools**, que contiene dos nodos listos para capturar datasets para tu robot de servicio bancario:

• rl_logger_ros2 → registra transiciones de Aprendizaje por Refuerzo (s, a, r, s’, done) en JSONL.

• image_logger_ros2 → guarda imágenes RGB (y opcionalmente Depth) con CameraInfo en carpetas organizadas.

1) Contenido del paquete

Estructura principal:

tb3_dataset_tools/
├─ package.xml
├─ setup.py
├─ README.md
├─ resource/
│  └─ tb3_dataset_tools
├─ tb3_dataset_tools/
│  ├─ __init__.py
│  ├─ rl_logger_ros2.py
│  └─ image_logger_ros2.py
├─ launch/
│  └─ dataset_logging.launch.py
└─ config/
   ├─ classes.txt
   └─ pois.yaml

• El launch inicia ambos nodos con parámetros útiles por defecto y genera la carpeta `dataset/`.

Nota: El archivo ZIP del paquete se denomina `tb3_dataset_tools_ros2_package.zip` (proporcionado en esta conversación).

2) Requisitos

• ROS 2 (Foxy, Humble o Iron).

• Gazebo Classic (usado por `turtlebot3_gazebo`).

• Paquetes:

- `turtlebot3_gazebo`, `turtlebot3_teleop`

- `vision_opencv` (cv_bridge) y `image_transport` (para guardar imágenes)

Instalación de dependencias (ejemplo):

sudo apt update
sudo apt install -y ros-${ROS_DISTRO}-turtlebot3-gazebo \
  ros-${ROS_DISTRO}-turtlebot3-teleop \
  ros-${ROS_DISTRO}-vision-opencv \
  ros-${ROS_DISTRO}-image-transport

3) Instalación del paquete

1) Copia el ZIP dentro de tu workspace y descomprímelo en `src/`:

cd ~/ros2_ws/src
unzip ~/Descargas/tb3_dataset_tools_ros2_package.zip
mv tb3_dataset_tools ~/ros2_ws/src/

2) Compila e instala:

cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select tb3_dataset_tools
source ~/ros2_ws/install/setup.bash

4) Lanzamiento de Gazebo + TurtleBot3

El modelo recomendado para tener cámara simulada es `waffle_pi`:

export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi
ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

Para más FPS (sin GUI):

gzserver $(ros2 pkg prefix turtlebot3_gazebo)/share/turtlebot3_gazebo/worlds/turtlebot3_world.world &

5) Ejecución de los nodos de logging

Lanza ambos nodos (RL + Imágenes) con el launch incluido:

ros2 launch tb3_dataset_tools dataset_logging.launch.py

Por defecto, se crea la carpeta `./dataset` con la siguiente estructura:

dataset/
  transitions.jsonl         # RL (s,a,r,s’,done)
  episodes.jsonl            # resumen por episodio
  meta.yaml                 # configuración RL usada
  rgb/                      # imágenes .jpg
  depth/                    # .png 16-bit (si save_depth=true)
  camera_info.yaml          # intrínsecos
  classes.txt               # copia de config/classes.txt

6) Parámetros clave

Puedes sobreescribir parámetros desde el launch o al ejecutar cada nodo. A continuación, los más relevantes:

rl_logger_ros2 (RL):

• out_dir (default: dataset)

• use_internal_policy (true/false)

• hz (10), scan_stride (6–8), collision_range (0.12), max_steps_per_ep (600)

• goal_x, goal_y, goal_radius (0.30)

• randomize_goal (false) + goal_bounds [-2.0, 2.0, -2.0, 2.0]

image_logger_ros2 (Visión):

• out_dir (compartido con RL)

• rgb_topic (/camera/color/image_raw), depth_topic (/camera/depth/image_raw), camera_info_topic (/camera/color/camera_info)

• save_depth (true/false), save_rate_hz (3–5), jpeg_quality (95)

Ejemplos de override:

# Cambia carpeta de salida y desactiva depth
ros2 launch tb3_dataset_tools dataset_logging.launch.py \
  out_dir:=/tmp/dataset_banco save_depth:=false

# Ajusta tópicos si tu cámara usa otro namespace
ros2 launch tb3_dataset_tools dataset_logging.launch.py \
  rgb_topic:=/my_cam/image_raw camera_info_topic:=/my_cam/camera_info

7) Verificaciones rápidas

• ¿Se generan transiciones?

head -n 3 dataset/transitions.jsonl

• ¿Se están guardando imágenes y cámara?

ls dataset/rgb | head
cat dataset/camera_info.yaml

• Conteo de transiciones:

wc -l dataset/transitions.jsonl

8) Consejos de rendimiento y anti-errores

• Usa `gzserver` (sin GUI) durante la captura para subir de ~3 FPS a ~10–15 FPS.

• Mantén `save_rate_hz` en 3–5 para no saturar disco/CPU.

• Para RL simple, usa estado basado en LaserScan + objetivo relativo, y acciones discretas (4).

• Confirma que tu modelo tiene cámara (p.ej., `TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi`).

• QoS de sensores ya está en BEST_EFFORT para evitar bloqueos con streams.

9) Notas sobre tópicos por defecto (waffle_pi)

• RGB: /camera/color/image_raw

• Depth: /camera/depth/image_raw

• CameraInfo: /camera/color/camera_info

• LaserScan: /scan

• Odometría: /odom

• Velocidades: /cmd_vel

10) Próximos pasos (opcional)

• Añadir un tercer nodo para seleccionar clase destino (atm/servicioalcliente/ventanilla) y actualizar metas automáticamente desde `config/pois.yaml`.

• Generar etiquetas 2D (YOLO) por proyección 3D→2D usando poses + CameraInfo si quieres entrenar la parte de visión end-to-end.

Anexo A — Troubleshooting (tb3_dataset_tools)

Esta sección recopila fallos frecuentes y su solución práctica para que puedas capturar el dataset sin interrupciones.

1) Problemas de compilación con colcon

• No se encuentran los paquetes o falla el build:

Verifica que el paquete esté dentro de `~/ros2_ws/src` y vuelve a compilar:

cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select tb3_dataset_tools
source ~/ros2_ws/install/setup.bash

• Error de permisos (scripts no ejecutables):

Asigna permisos de ejecución a los nodos:

chmod +x ~/ros2_ws/src/tb3_dataset_tools/tb3_dataset_tools/*.py

• Error importando dependencias (p. ej., `cv_bridge`): instala los paquetes faltantes:

sudo apt install ros-${ROS_DISTRO}-vision-opencv ros-${ROS_DISTRO}-image-transport

2) Gazebo lento o sin cámara

• FPS muy bajos: ejecuta solo el servidor (sin GUI) y reduce tasa de guardado:

gzserver $(ros2 pkg prefix turtlebot3_gazebo)/share/turtlebot3_gazebo/worlds/turtlebot3_world.world &
ros2 launch tb3_dataset_tools dataset_logging.launch.py save_rate_hz:=3.0

• Sin cámara en TurtleBot3 Burger: usa `waffle_pi` (tiene RealSense simulado) o añade un plugin de cámara.

export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi
ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

3) Tópicos inexistentes o QoS incompatible

• Verifica que los tópicos existen y están activos:

ros2 topic list | sort
ros2 topic echo --once /scan
ros2 topic echo --once /camera/color/image_raw

• Si los nombres difieren, sobreescríbelos desde el launch:

ros2 launch tb3_dataset_tools dataset_logging.launch.py \
  rgb_topic:=/my_ns/cam/image_raw camera_info_topic:=/my_ns/cam/camera_info

• Los nodos usan QoS de sensores (BEST_EFFORT). Si tu fuente publica con QoS RELIABLE y no ves mensajes, prueba a homogeneizar QoS o puentear con `image_transport`/republicadores.

4) El image logger no guarda imágenes

• Revisa permisos de escritura y ruta de salida:

mkdir -p ./dataset && ls -ld ./dataset

• Control de tasa: si `save_rate_hz` es bajo, verás menos archivos. Sube a 5 Hz:

ros2 run tb3_dataset_tools image_logger_ros2 --ros-args -p out_dir:=dataset -p save_rate_hz:=5.0

• `camera_info.yaml` no se crea: asegúrate de que llega `/camera/color/camera_info`. Ajusta el parámetro `camera_info_topic`.

5) El RL logger no escribe en transitions.jsonl

• Asegúrate de recibir `/scan` y `/odom`:

ros2 topic echo --once /scan
ros2 topic echo --once /odom

• Si no usas teleop, activa la política interna para que el robot se mueva:

ros2 run tb3_dataset_tools rl_logger_ros2 --ros-args -p use_internal_policy:=true

• Si `scan_stride` es demasiado alto, el vector puede quedar casi vacío. Usa 6–8. Ajusta recompensas si se termina por colisión/timeout muy rápido.

6) Variables de entorno (modelo) y ROS_DOMAIN_ID

• Exporta el modelo correcto antes de lanzar Gazebo:

export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi

• Asegura el mismo `ROS_DOMAIN_ID` en todas las terminales (o déjalo por defecto si todo corre en la misma máquina):

export ROS_DOMAIN_ID=0

7) YAML/Clases: errores de parseo o clases faltantes

• Valida sintaxis de `pois.yaml` (usa espacios, no tabs):

python3 - <<PY
import yaml,sys
print(yaml.safe_load(open("config/pois.yaml")))
PY

• Asegúrate de que `classes.txt` contiene exactamente:

atm
servicioalcliente
ventanilla

8) Timestamps y correlación de datos

• Los archivos de imagen se nombran con timestamp ISO; los registros RL incluyen timestamps. Úsalos para correlacionar imágenes y transiciones.

• Si corres en máquinas distintas, sincroniza reloj o usa todo en la misma máquina. En simulación, el tiempo de ROS 2 suele ser suficiente.

9) Espacio en disco / permisos

• Verifica espacio disponible y permisos en el directorio de salida:

df -h
ls -ld $(pwd)

• Si usas rutas del sistema, ejecuta en un directorio de usuario o cambia `out_dir`.

10) Otros síntomas comunes y soluciones rápidas

• `ImportError: No module named tb3_dataset_tools`: recuerda `source ~/ros2_ws/install/setup.bash` en cada nueva terminal.

• Líneas de Windows en scripts (`

`): aplica `dos2unix` a los `.py` si fuese necesario.

• El robot no avanza con política interna: baja `collision_range` a 0.10–0.12 y verifica que no haya obstáculos iniciales frente al LIDAR.

Anexo B — Checklists (tb3_dataset_tools)

Usa estas listas rápidas para minimizar errores antes, durante y después de la captura del dataset.

1) Antes de ejecutar (previo a la captura)

Workspace y entorno:

• Abre terminal con el overlay cargado: `source ~/ros2_ws/install/setup.bash`.

• Asegura el mismo ROS_DOMAIN_ID en tus terminales (o por defecto si es una sola máquina).

Variables y modelo:

• Exporta el modelo con cámara: `export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi`.

Dependencias:

• Instala/valida `turtlebot3_gazebo`, `vision_opencv` (cv_bridge) e `image_transport`.

Gazebo:

• Decide si usar GUI o sólo servidor (más FPS): `gzserver .../turtlebot3_world.world &`.

Rutas y permisos:

• Verifica permisos de escritura y espacio: `mkdir -p ./dataset && df -h`.

Tópicos mínimos:

• Confirma `/scan` y (si usas cámara) `/camera/color/image_raw` y `/camera/color/camera_info`.

POIs y clases:

• Revisa `config/pois.yaml` y `config/classes.txt` (atm, servicioalcliente, ventanilla).

Parámetros clave (valores sugeridos CPU):

• RL: `hz=10`, `scan_stride=6–8`, `collision_range=0.12`, `max_steps_per_ep=600`.

• Visión: `save_rate_hz=3–5`, resolución por defecto de la cámara simulada.

2) Durante la captura

Ejecución de Gazebo y nodos:

• Arranca Gazebo (GUI o gzserver) y luego el launch: `ros2 launch tb3_dataset_tools dataset_logging.launch.py`.

• Evita conflictos en /cmd_vel: usa teleop O la política interna, pero no ambas.

Monitoreo rápido:

• Revisa que crezca `dataset/transitions.jsonl`: `tail -f dataset/transitions.jsonl`.

• Revisa que se guarden imágenes: `ls dataset/rgb | wc -l`.

• Verifica `camera_info.yaml` se haya generado (una sola vez).

Rendimiento:

• Si los FPS caen, baja `save_rate_hz`, usa `gzserver` o reduce carga del entorno.

Estabilidad de episodios:

• Si hay colisiones seguidas, sube `collision_range` ligeramente (0.10–0.12) y despeja el frontal del LIDAR.

3) Después de la captura (validaciones rápidas)

Conteos y estructura:

• Transiciones: `wc -l dataset/transitions.jsonl`.

• Imágenes: `ls dataset/rgb | wc -l` (si capturaste visión).

Sanity-check de JSONL:

• Abre algunas líneas y valida campos: `head -n 3 dataset/transitions.jsonl`.

• Validación Python mínima:

python3 - <<PY
import json; good=bad=0
for i,l in enumerate(open("dataset/transitions.jsonl"),1):
  try:
    r=json.loads(l); assert all(k in r for k in ("obs","next_obs","action","reward","done")); good+=1
  except Exception as e:
    print("bad",i,e); bad+=1
print("OK:",good,"BAD:",bad)
PY

Respaldo:

• Comprime la carpeta: `zip -r dataset_$(date +%F).zip dataset/`.

Cierre limpio:

• Detén nodos con Ctrl+C y cierra Gazebo (`pkill gzserver` si quedó en segundo plano).