Paquete ROS 2: tb3_dataset_tools — Guía de instalación y uso

Este documento describe cómo instalar y ejecutar el paquete ROS 2 **tb3_dataset_tools**, que contiene dos nodos listos para capturar datasets para tu robot de servicio bancario:

• rl_logger_ros2 → registra transiciones de Aprendizaje por Refuerzo (s, a, r, s’, done) en JSONL.

• image_logger_ros2 → guarda imágenes RGB (y opcionalmente Depth) con CameraInfo en carpetas organizadas.

1) Contenido del paquete

Estructura principal:

tb3_dataset_tools/
├─ package.xml
├─ setup.py
├─ README.md
├─ resource/
│  └─ tb3_dataset_tools
├─ tb3_dataset_tools/
│  ├─ __init__.py
│  ├─ rl_logger_ros2.py
│  └─ image_logger_ros2.py
├─ launch/
│  └─ dataset_logging.launch.py
└─ config/
   ├─ classes.txt
   └─ pois.yaml

• El launch inicia ambos nodos con parámetros útiles por defecto y genera la carpeta `dataset/`.

Nota: El archivo ZIP del paquete se denomina `tb3_dataset_tools_ros2_package.zip` (proporcionado en esta conversación).

2) Requisitos

• ROS 2 (Foxy, Humble o Iron).

• Gazebo Classic (usado por `turtlebot3_gazebo`).

• Paquetes:

- `turtlebot3_gazebo`, `turtlebot3_teleop`

- `vision_opencv` (cv_bridge) y `image_transport` (para guardar imágenes)

Instalación de dependencias (ejemplo):

sudo apt update
sudo apt install -y ros-${ROS_DISTRO}-turtlebot3-gazebo \
  ros-${ROS_DISTRO}-turtlebot3-teleop \
  ros-${ROS_DISTRO}-vision-opencv \
  ros-${ROS_DISTRO}-image-transport

3) Instalación del paquete

1) Copia el ZIP dentro de tu workspace y descomprímelo en `src/`:

cd ~/ros2_ws/src
unzip ~/Descargas/tb3_dataset_tools_ros2_package.zip
mv tb3_dataset_tools ~/ros2_ws/src/

2) Compila e instala:

cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select tb3_dataset_tools
source ~/ros2_ws/install/setup.bash

4) Lanzamiento de Gazebo + TurtleBot3

El modelo recomendado para tener cámara simulada es `waffle_pi`:

export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi
ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

Para más FPS (sin GUI):

gzserver $(ros2 pkg prefix turtlebot3_gazebo)/share/turtlebot3_gazebo/worlds/turtlebot3_world.world &

5) Ejecución de los nodos de logging

Lanza ambos nodos (RL + Imágenes) con el launch incluido:

ros2 launch tb3_dataset_tools dataset_logging.launch.py

Por defecto, se crea la carpeta `./dataset` con la siguiente estructura:

dataset/
  transitions.jsonl         # RL (s,a,r,s’,done)
  episodes.jsonl            # resumen por episodio
  meta.yaml                 # configuración RL usada
  rgb/                      # imágenes .jpg
  depth/                    # .png 16-bit (si save_depth=true)
  camera_info.yaml          # intrínsecos
  classes.txt               # copia de config/classes.txt

6) Parámetros clave

Puedes sobreescribir parámetros desde el launch o al ejecutar cada nodo. A continuación, los más relevantes:

rl_logger_ros2 (RL):

• out_dir (default: dataset)

• use_internal_policy (true/false)

• hz (10), scan_stride (6–8), collision_range (0.12), max_steps_per_ep (600)

• goal_x, goal_y, goal_radius (0.30)

• randomize_goal (false) + goal_bounds [-2.0, 2.0, -2.0, 2.0]

image_logger_ros2 (Visión):

• out_dir (compartido con RL)

• rgb_topic (/camera/color/image_raw), depth_topic (/camera/depth/image_raw), camera_info_topic (/camera/color/camera_info)

• save_depth (true/false), save_rate_hz (3–5), jpeg_quality (95)

Ejemplos de override:

# Cambia carpeta de salida y desactiva depth
ros2 launch tb3_dataset_tools dataset_logging.launch.py \
  out_dir:=/tmp/dataset_banco save_depth:=false

# Ajusta tópicos si tu cámara usa otro namespace
ros2 launch tb3_dataset_tools dataset_logging.launch.py \
  rgb_topic:=/my_cam/image_raw camera_info_topic:=/my_cam/camera_info

7) Verificaciones rápidas

• ¿Se generan transiciones?

head -n 3 dataset/transitions.jsonl

• ¿Se están guardando imágenes y cámara?

ls dataset/rgb | head
cat dataset/camera_info.yaml

• Conteo de transiciones:

wc -l dataset/transitions.jsonl

8) Consejos de rendimiento y anti-errores

• Usa `gzserver` (sin GUI) durante la captura para subir de ~3 FPS a ~10–15 FPS.

• Mantén `save_rate_hz` en 3–5 para no saturar disco/CPU.

• Para RL simple, usa estado basado en LaserScan + objetivo relativo, y acciones discretas (4).

• Confirma que tu modelo tiene cámara (p.ej., `TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi`).

• QoS de sensores ya está en BEST_EFFORT para evitar bloqueos con streams.

9) Notas sobre tópicos por defecto (waffle_pi)

• RGB: /camera/color/image_raw

• Depth: /camera/depth/image_raw

• CameraInfo: /camera/color/camera_info

• LaserScan: /scan

• Odometría: /odom

• Velocidades: /cmd_vel

10) Próximos pasos (opcional)

• Añadir un tercer nodo para seleccionar clase destino (atm/servicioalcliente/ventanilla) y actualizar metas automáticamente desde `config/pois.yaml`.

• Generar etiquetas 2D (YOLO) por proyección 3D→2D usando poses + CameraInfo si quieres entrenar la parte de visión end-to-end.