Guía de Captura de Dataset para Robot de Servicio Bancario (ROS 2 + Gazebo + TurtleBot3)

Objetivo del dataset

Entrenar un robot para navegar en un entorno bancario y reconocer 3 clases: "atm", "servicioalcliente" y "ventanilla". El robot debe guiar a la persona hacia el punto de interés (POI) según la clase elegida.

2) Percepción (Detección de objetos)

• Imágenes RGB: tópico típico (ROS 2 waffle_pi) `/camera/color/image_raw`. Frecuencia: 3–5 Hz. Resolución: 640×480 (o 640×360).

• (Opcional) Depth: `/camera/depth/image_raw` (guardar PNG 16-bit en mm).

• Intrínsecos de cámara (CameraInfo): `/camera/color/camera_info` → guardar `camera_info.yaml`.

• Etiquetas 2D por imagen (YOLO): `class x_center y_center width height` (normalizado). Clases: `0=atm`, `1=servicioalcliente`, `2=ventanilla` → guardar `classes.txt`. En simulación: generar por proyección 3D→2D usando poses de objetos + CameraInfo (evitas anotado manual).

• Variación mínima (domain randomization): posiciones de módulos, iluminación/colores, 1–2 obstáculos genéricos.

Ejemplo `classes.txt`:

atm
servicioalcliente
ventanilla

3) Navegación / Aprendizaje por Refuerzo (RL)

• Estado (obs): LaserScan downsampleado desde `/scan` (limpiar inf/nan → range_max; 60–120 rayos con stride 6–8) + objetivo relativo `[dx, dy, d_yaw]` en frame del robot (usar `/odom` y el POI elegido).

• Acción (a): discreta — 0=avanzar, 1=girar_izq, 2=girar_der, 3=parar. Puedes guardar también `/cmd_vel` para trazabilidad.

• Recompensa (r) y eventos: -0.01 por paso; +1.0 al entrar en goal_radius (≤ 0.30 m); -1.0 si colisión (min(scan) ≤ 0.12 m). done=True si objetivo, colisión o max_steps por episodio.

• Siguiente estado (s’): misma estructura de obs.

• Metadata de episodio: episode_id, step, timestamp, goal_id, goal_xy, max_steps, seed.

Formato recomendado (JSONL, una transición por línea):

{"episode":1,"step":42,"t":"2026-02-20T17:00:01.123Z","obs":{"scan":[0.31,0.47,...],"rel_goal":[1.82,-0.15,0.23]},"action":{"discrete":0},"reward":-0.01,"done":false,"next_obs":{"scan":[...],"rel_goal":[...]},"info":{"collision":false,"goal_reached":false,"dist":1.83}}

4) Puntos de Interés (POI)

Define coordenadas en el mundo para cada categoría y radius de objetivo.

Ejemplo `pois.yaml`:

pois:
  atm: [[1.2, 2.8], [3.5, -0.7]]
  servicioalcliente: [[-0.5, 1.0]]
  ventanilla: [[2.0, 0.5], [2.5, 0.5]]
goal_radius: 0.30

5) Sincronización y tasas

• Usa timestamp ISO (o sec+nsec) para nombres de archivos y registros.

• Visión: 3–5 Hz. RL loop: 10 Hz.

• Para más FPS ejecuta Gazebo sin GUI (gzserver).

6) Estructura de carpetas recomendada

dataset/
  transitions.jsonl          # RL: s,a,r,s’,done
  episodes.jsonl             # RL: resumen episodios
  meta.yaml                  # hz, stride, reward, collision_range, etc.
  pois.yaml                  # coordenadas de POIs por clase
  rgb/                       # imágenes .jpg (si capturas visión)
  depth/                     # depth .png 16-bit (opcional)
  camera_info.yaml           # intrínsecos
  classes.txt                # 0 atm, 1 servicioalcliente, 2 ventanilla
  labels/                    # YOLO .txt por imagen (si etiquetas)

7) Checks mínimos (evitan errores)

Visión:

• `rgb/` y `labels/` con el mismo número de archivos.

• Cada label tiene al menos un bbox válido y dentro de la imagen.

• `camera_info.yaml` existe y K es 3×3.

RL:

• Todas las líneas de `transitions.jsonl` tienen `obs`, `next_obs`, `action`, `reward`, `done`.

• `scan` sin NaNs/inf y longitudes consistentes.

• `goal_radius`, `collision_range`, `max_steps_per_ep` definidos en `meta.yaml`.

POIs:

• `pois.yaml` con al menos un waypoint por clase.

8) Parámetros sugeridos (CPU / Intel HD 520)

• Cámara: 640×480 @ 5 Hz.

• RL loop: 10 Hz; scan_stride: 6–8.

• goal_radius: 0.30 m; collision_range: 0.12 m.

• max_steps_per_ep: 600.

• Acciones: 4 (discretas).

• Ejecutar gzserver para mayor rendimiento.

9) Tópicos típicos (ROS 2 + TurtleBot3 waffle_pi)

• Cámara RGB: /camera/color/image_raw

• Depth: /camera/depth/image_raw

• CameraInfo: /camera/color/camera_info

• LaserScan: /scan

• Odometría: /odom

• Velocidades: /cmd_vel

10) Ejecución básica (referencia)

1) Lanzar Gazebo (con GUI o solo servidor):
   ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py
   # o headless
   gzserver $(ros2 pkg prefix turtlebot3_gazebo)/share/turtlebot3_gazebo/worlds/turtlebot3_world.world &

2) Logger de RL (parámetros mínimos):
   ros2 run tu_paquete rl_logger_ros2 \
     --ros-args -p out_dir:=dataset -p use_internal_policy:=true \
     -p hz:=10 -p scan_stride:=6 -p collision_range:=0.12 -p max_steps_per_ep:=600

3) Logger de imágenes (ajusta tópicos según tu modelo):
   ros2 run tu_paquete image_logger_ros2 \
     --ros-args -p out_dir:=dataset \
     -p rgb_topic:=/camera/color/image_raw \
     -p depth_topic:=/camera/depth/image_raw \
     -p camera_info_topic:=/camera/color/camera_info \
     -p save_depth:=true -p save_rate_hz:=5.0

Notas finales

• Mantén simple el estado (LaserScan + objetivo relativo) y la acción (4 discretas).

• En simulación, genera etiquetas 2D por proyección 3D→2D para evitar anotado manual.

• Controla las tasas de guardado (5 Hz visión, 10 Hz RL) y usa headless para evitar caídas de FPS.